2018

| Indice: |  |
| --- | --- |
| L’IDROLOGIA DEL CER AL 31 dICEMBRE 2018 | 2 |
| IDROLOGIA NEI PUNTI SALIENTI DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO | 2 |
| VARIAZIONI DEI VOLUMI IDRICI TRA IL 2018 ED IL 2017 | 2 |
| CONFRONTO TRA I VALORI DEI VOLUMI IDRICI DEL 2018 E QUELLI MEDI DEL PERIODO 2013-2017 | 3 |
| LE USCITE IDRICHE NEI SINGOLI TRONCHI DEL CER NEL 2018 ED IL CONFRONTO CON I CORRISPONDENTI VALORI DEL 2017 | 4 |
| CONFRONTO TRA I VALORI DELLE USCITE IDRICHE DEL 2018 E QUELLI DEL PERIODO 2013-2017 | 5 |
| L’ANDAMENTO IDROLOGICO DEL PO AL PALANTONE | 6 |

# L’IDROLOGIA DEL CER

## IDROLOGIA NEI PUNTI SALIENTI DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

### VARIAZIONI DEI VOLUMI IDRICI LORDI FRA IL 2018  ED IL 2017.

Al 31 Dicembre

| VOLUME | 2018 | 2017 | Variazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mm3 | Mm3 | Mm3 | % |
| Derivato dal Po al Palantone | 262,8 | 336,3 | -73,5 | -21,9 |
| Transitato All’attraversamento del Reno | 224,2 | 285,8 | -61,7 | -21,6 |
| Transitato all’attraversamento del Sillaro | 179,6 | 213,8 | -34,2 | -16,0 |
| Transitato all’attraversamento del Lamone | 77,3 | 90,3 | -13,0 | -14,4 |
| Sollevato al Savio | 17,9 | 19,9 | -2,0 | -9,9 |

### CONFRONTO TRA I VALORI DEI VOLUMI IDRICI LORDI DEL  2018

### E QUELLI MEDI DEL PERIODO  2013 – 2017

Al 31 Dicembre

| VOLUME | 2018 | MEDIA 2013 – 2018 | Variazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mm3 | Mm3 | Mm3 | % |
| Derivato dal Po al Palantone | 262,8 | 255,8 | 7,0 | 2,7 |
| Transitato All’attraversamento del Reno | 224,2 | 210,8 | 13,4 | 6,4 |
| Transitato all’attraversamento del Sillaro | 179,6 | 157,7 | 21,9 | 13,9 |
| Transitato all’attraversamento del Lamone | 77,3 | 64,7 | 12,6 | 19,5 |
| Sollevato al Savio | 17,9 | 15,7 | 2,2 | 13,7 |

### LE USCITE IDRICHE LORDE NEI SINGOLI TRONCHI DEL CER NEL 2018

### ED IL CONFRONTO   CON I CORRISPONDENTI VALORI DEL  2017

Per uscite si intendono le differenze fra i volumi transitati all'inizio di ogni tronco e quelli transitati al termine di ogni tronco: esse comprendono le variazioni di invaso, le perdite per evaporazione, le infiltrazioni e le erogazioni. Oltre alle uscite complessive dai vari tronchi si riportano i valori delle immissioni puntuali in Lamone.

Le uscite sono risultate le seguenti.

Al 31 Dicembre

| TRONCO | 2018 | 2017 | Variazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mm3 | Mm3 | Mm3 | % |
| PALANTONE – RENO | 38,6 | 50,5 | -11,9 | -23,5 |
| RENO – SILLARO | 44,6 | 72,1 | -27,5 | -38,2 |
| SILLARO - LAMONE non in Lamone | 56,7 | 72,8 | -16,1 | -22,1 |
| Immesso nel LAMONE | 45,6 | 50,7 | -5,0 | -9,9 |
| LAMONE – SAVIO | 59,4 | 70,4 | -11,1 | -15,7 |
| In destra SAVIO1 | 17,9 | 19,9 | -2,0 | -9,9 |

1 Coincide con il volume sollevato al Savio, riportato in precedenza.

### CONFRONTO  TRA  I   VALORI   DELLE  USCITE  IDRICHE  LORDE DEL  2018

### E  QUELLI  MEDI  DEL  PERIODO  2013- 2017

Al 31 Dicembre

| TRONCO | 2018 | MEDIA 2013– 2017 | Variazioni |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mm3 | Mm3 | Mm3 | % |
| PALANTONE – RENO | 38,6 | 45,0 | -6,4 | -14,2 |
| RENO – SILLARO | 44,6 | 53,1 | -8,5 | -16,0 |
| SILLARO - LAMONE non in Lamone | 56,7 | 53,0 | 3,8 | 7,1 |
| Immesso nel LAMONE | 45,6 | 40,0 | 5,6 | 13,9 |
| LAMONE – SAVIO | 59,4 | 49,0 | 10,4 | 21,3 |
| In destra SAVIO1 | 17,9 | 15,7 | 2,2 | 13,7 |

1 Coincide con il volume sollevato al Savio, riportato in precedenza.

# L'ANDAMENTO IDROLOGICO DEL PO

# AL PALANTONE

La situazione idrometrica del Po al Palantone nell'anno 2018 e i confronti con l’anno 2017 e le condizioni medie del periodo 2013-2017.

Portate medie mensili (m3/s)

| Mese | 2018 | 2017 | media 2013 -2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gennaio | 1010 | 827 | 1378 |
| Febbraio | 968 | 1083 | 1710 |
| Marzo | 1659 | 985 | 1838 |
| Aprile | 1838 | 919 | 1579 |
| Maggio | 2537 | 1227 | 2270 |
| Giugno | 2039 | 733 | 1405 |
| Luglio | 916 | 675 | 865 |
| Agosto | 737 | 567 | 1011 |
| Settembre | 1001 | 1002 | 1069 |
| Ottobre | 1017 | 762 | 1136 |
| Novembre | 3286 | 789 | 1729 |
| Dicembre | 1216 | 859 | 1356 |